به نام خدا

نام و نام خانوادگی: روژینا کاشفی                                                           شماره دانشجویی: ۹۸۳۱۱۱۸

آشنایی با شبیه‌ساز Boson Netsim

رمز‌ها به همراه config  در یک فایل readme قرار گرفته‌اند.

سوال ۲)

مهم‌ترین تفاوت ان ها این است که enable password  دستوری است که در صورت وارد کردن درست password  به کاربر مجوز می‌دهد که به privileged level های یک networking device دسترسی پیدا کند و رمز اختصاص داده شده را به صورت plain text  درون یک فایل می‌نویسد اما enable secret  دستوری است که امنیت بیشتری از enable password  به ما می‌دهد و password  به صورت رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شود. درواقع password را به حالت local  تنظیم می‌کند و enable secret  علاوه بر تنظیم کردن password  به حالت global ، یک لایه اضافه امنیتی اضافه می‌کند.

بعد از رمزنگاری:

سوال ۴) با استفاده از دستور erase startup-config می‌توان حافظه NVRAM  را پاک نمود. مراحل پاک کردن حافظه کپی شده و کپی مجدد running-config در startup-config را در زیر مشاهده می کنید.

سوال ۷)

روتر اول سعی میکند تا با روتر دوم ارتباط برقرار کند و به حالت UP  برود ولی از انجا که روتر دوم در حالت down (یعنی این interface  به خاطر نبود connection  به مودم و یا روتر دیگری و یا ترافیکی برای گذردهی down شده است و علت down  شدن به خاطر تنظیمات نیست چرا که ماno Shutdown  کردیم) قرار دارد، موفق به برقراری ارتباط نمی شود و دوباره down  می‌شود.

سوال ۸)

در اينجا هر دو طرف ارتباط فعال هستند، اما از آنجا كه كلاك ارتباط مشخص نشده است امكان تبادل اطلاعات وجود ندارد و هر يك به نوعي تعبير متفاوتي از اطلاعات خواهند داشت. به همين دليل باز هم وضعيت ارتباط down  نشان داده شده است.

سوال ۹)

بله، در هر دو ارتباط، مسيرياب Myrouter2  سمت DCE  است.

سوال ۱۰)

زيرا هم اكنون نرخ كلاك توسط سمت DCE ) یعني مسيرياب ۲ براي هر دو اتصال) تنظيم شده است و طرفين امكان برقراري ارتباط را دارند.

سوال ۱۱) زیرا سمتDCE  ارتباط که همان Myrouter2  می‌باشد مسئولیت تعیینclock rate  را دارد ان را تنظیم می‌کنیم و همین و no shutdown بودن برای برقرار شدن ارتباط کافیست.

سوال ۱۲)

با وارد كردن آيپي مسيرياب ۲، اين دستگاه پينگ مي‌شود و هر ۵ پكت ICMP  ارسالي با موفقيت ارسال و دريافت مي‌شوند.

بخش ۱۹)

سوال ۱۳) با وارد كردن آيپي مسيرياب ۳، اين دستگاه پينگ مي‌شود و هر ۵ پكت ICMP  ارسالي با موفقيت ارسال و دريافت مي‌شوند.

سوال ۱۴)

Device ID: در این ستونID  دستگاه های متصل شده ذکر می‌شود.

Local interface: نشان می‌دهد دستگاه همسایه از کدام interface  برای این ارتباط استفاده می‌کند.

Capability : ظرفیت یا قابلیت دستگاه را مشخص می‌کند و در اینجا R  نشان‌دهنده router  است و نشان دهنده قابلیت مسیریابی می‌باشد

Platform: نشان دهنده hardware platform  دستگاه همسایست که به Myrouter2  وصل شده است.

Port ID : شماره پورت سریالی دستگاه متصل شده است.

سوال ۱۵)

اطلاعاتی که از طریق پروتکل cdp  از طرف روتر 1 برای روتر 2 ارسال شده که همانطوری که انتظار داشتیم، شامل ادرس ایپی و نسخه سیستم عامل هم می‌باشد.  مقادير نام دستگاه متصل، پلتفرم آن، قابليت‌هاي آن مانند مسيرياب بودن و شماره واسط طرف ديگر اتصال port IDتوسط اين پروتكل منتقل شده‌اند.  ديگر اطلاعات مانند نام واسط مسيرياب و زمان كامپايل آن نيز نمايش داده مي‌شوند.